高清网络监控系统升级项目报价单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型 号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T36DWD-I3 | 产品类型网络摄像机；产品功能红外灯；产品外形枪式；成像色彩彩色；成像器件1/2.8"CMOS；有效像素300万；镜头参数4mm，；水平视场角：78.7°；分辨率2048*1536；压缩格式H.264；网络接口1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口；电源电压DC 12V；电源功率5.5W；产品重量800g；环境温度-30-60℃ | 16 | 个 |  |  |
| 2 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 规格：181MM，底座9.71CM*7CM | 16 | 个 |  |  |
| 3 | 枪机电源 | 海康威视 | DS-2FA1220-DW-CH | AC100V~240V-12V2A-V级-DH-PFM320-带AC线-国标-Φ5.5×Φ2.1×12 | 16 | 个 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7808N-K2 | 4K高清，视频输入16路；视频输出1个HDMI接口，1个VGA接口；音频输出1个RCA接口（线性电平，阻抗1kΩ）；其它接口1个RJ45接口，1个USB2.0，1个USB3.0，2个SATA接口；抓图功能手动；语音对讲1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；网络协议IPv6、UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（自动搜索IP地址），DDNS（动态域名解析）；电源电压AC 220V ；电源功率≤15W | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 硬盘 | 希捷 | ST4000VN008 | 4TB硬盘；转速: 5900转；缓存容量: 64MB；接口类型: SATA；尺寸: 3.5英寸 | 4 | 个 |  |  |
| 6 | 交换机 | TP-LINK | TL-SG1008D | 千兆非网管交换机；传输速率10/100/1000Mbps；交换方式存储-转发；背板带宽16Gbps；MAC地址表8K；端口结构非模块化；端口数量8个；端口描述8个10/100/1000Mbps RJ45 端口；传输模式全双工/半双工自适应；网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 网线 | 安普华顿 | HD-450 | 超五类非屏蔽网线，HD450，全铜，0.4mm，300米/箱 | 3 | 箱 |  |  |
| 8 | 电源线 | 安普凯讯 | RVV2*1.0 | 全铜，2*1.0 | 600 | 米 |  |  |
| 9 | VGA线材 | 秋叶原 | hs0005 | 材质：纯铜 工艺：镀金 | 1 | 根 |  |  |
| 10 | 同轴电缆 | 安普凯讯 | 纯铜SYV96-3-1 | 纯铜 | 200 | 米 |  |  |
| 11 | 线槽 | 联塑 | 24*14 | pvc线槽4分 24*14阻燃电线槽2.8米/条 | 150 | 米 |  |  |
| 12 | 线管 | 联塑 | φ20 | 电线管4分/20mmB型线管穿线管PVC电工阻燃线管3.8米/根 | 210 | 米 |  |  |
| 13 | 显示器固定装置 | 定制 | 定制 | 不锈钢 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 设备箱 | 定制 | 不锈钢 | 监控系统专用 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 模拟摄像头移位 |  |  | 设备移位，镜头调整 | 6 | 个 |  |  |
| 16 | 模拟摄像机旧线整理 |  |  | 将老化的线更换，规整，机房线路梳理 | 1 | 项 |  |  |
| 17 | 辅材 |  |  | 绕线管、扎带、弯头、直通、螺丝钉、膨胀栓、钢丝等 | 1 | 批 |  |  |
| 18 | 施工费 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |